[image: image1.png]o388, CERTIFIED
@ Compliant to
NFPA 1936






[image: image2.png]


力鹰 ®

救援工具系统
[image: image3.jpg]


在世界各地执行任务
这一套全电力（非液压）“剪型”救援工具，使用Curtis-Wright 飞机齿轮技术发展而成的军事喷射战斗机控制应用原理。没有了液压，直接使用12V直流电源，使力鹰能出色地在各种情况下展示

· [image: image4.png]Q“ssu-,‘,’
CERTIFIED

Compiiant to
NFPA 136"



车辆事故现场
· 破坏现场
· 飞机救援
· 快速干预
· 坍塌救援
· 远程救援
· 室内和封闭空间救援
· 强行进入
· 特殊操作
特点：:

· 无需液压
· 轻便，携带方便
· 反应快速，无需二次组装
· 在缺氧或无氧环境下仍可操作
· [image: image5.png]


快速操作
· 电池续航时间长久
· 维护成本低
· 撑开臂和剪头可互换
· 紧凑 / 节省空间 

· 便于提供的12V后备电源
· 可同时使用如直锯，风机，泛光灯，卷扬机等其他配件


[image: image6.png]



[image: image7.png]



[image: image8.wmf][image: image9.png]ZEEM

TECHNOLOGIES, INC.




通过美国消防协会NFPA 1936*认证
* P-16 Rescue Tool w/S-1601, C-1601, CS-1602, P-25 & P-40 Rams, PWR-3X12 Power Pack
www.powerhawk.com · 800-PWR-HAWK

力鹰® P-16 救援工具系统明细                                 www.powerhawk.com

备注：某些产品的实际的颜色可能与图片不同 
   
[image: image10.jpg]



70º 旋转
P-16 救援工具
力鹰头输出
72,000 in-lbs (8135 N-m)

I输出/输入比率
5958:1

力鹰头活动角度
70

固定柱
高强度钢，球棘爪
电机峰值电流
220 Amps

[image: image11.jpg]r
=7



电机空负载电流
23 Amps

电机最大负载电流
155 Amps

接线长度
12” (305 mm)

机头重量
                       32 lbs (14.5 kg)

机身大小 (长x宽x高)
17” x 10” x 12” (432 x 254 x 305 mm3)

S-1601撑开臂
[image: image12.jpg]



撑开力度 (从1寸到顶端)
8,000 to 11,000 lbs

(35.6 – 48.9 kN)

撑开力度 (在臂末端)                   17,530 to 45,240 lbs

(78.0 – 201.2 kN)

重量
41 lbs (18.6 kg)

规格(长x宽x高)
25” x 10” x 12”

(635 x 254 x 305 mm3)

打开范围
14” (356 mm)

[image: image13.jpg]



C-1601 弯剪
                      剪切力度(在剪刀中心)  30,000+ lbs (133.4 kN)

重量
44 lbs (19.9 kg)

规格(长x宽x高)
24” x 10” x 12”

(610 x 254 x 305 mm3)

打开范围
5” (127 mm)

With CS-1602 Straight Cutter Attached

[image: image14.jpg]



剪切力度 (在槽口)
45,000+ lbs (200 kN)

剪切力度 (在剪刀中心)
21,000+ lbs (93.4 kN)

撑开力度 
10,000 to 18,000 lbs

(44.5 – 80.1 kN)

重量
47.5 lbs (21.5 kg)

规格(长x宽x高)
27” x 10” x 12”

(686 x 254 x 305 mm3)

打开范围
10” (254 mm)

PC-100 整流器
输入功率
12 Volts DC

[image: image15.jpg]M‘M

REscuE SysTEMS

PC-100




外箱                          全密封，防漏
重量
5.6 lbs (2.5 kg)

规格(长x宽x高) 11” x 4.5” x 7.5”

(279 x 114 x 190 mm3)

CA-4M 电源线


    强力推撑杆® 和延长杆
[image: image16.jpg]



P-40 强力推撑杆
	完全推撑长度:
	41 in.
	(104.1 cm)

	完全收回长度:
	23 in.
	(58.4 cm)

	推撑槽长度:
	12 in.
	(30.5 cm)

	丝杆可调整长度:
	6 in.
	(15.2 cm)

	推撑槽宽度:
	2.25 in
	(5.7 cm)

	重量:
	36 lbs.
	(16.3 kg)


P-25 强力推撑杆
	完全推撑长度:
	27 in.
	(68.6 cm)

	完全收回长度:
	16 in.
	(40.6 cm)

	推撑槽长度:
	5 in.
	(12.7 cm)

	丝杆可调整长度:
	6 in.
	(15.2 cm)

	推撑槽宽度:
	2.25 in
	(5.7 cm)

	重量:
	27 lbs.
	(12.2 kg)


[image: image17.jpg]



E-24 延长杆
长度
24 in. (61.0 cm)

带手柄重量
15 lbs (6.8 kg)

E-48 延长杆
长度
48 in. (121.9 cm)

[image: image18.jpg]


带手柄重量
30 lbs (13.6 kg)

2C0516-1 撑杆接驳头
连接撑杆和延长杆的. 重量: 6 lbs (2.7 kg)

[image: image19.jpg]W@



2C0551-1 撑杆旋转基座
连接撑杆/延长杆到所需的角度进行操作
重量: 13 lbs (5.9 kg)[image: image20.jpg]



直锯/圆锯套装
SZA-1015直锯套装包括：Milwaukee无线直锯，电源适配器，16英寸长的电源线，5片Torch 锯片Blades, 1片Ax锯片，1个工具袋重量: 18 lbs. (8.2 kg)

SZK-2000圆锯套装，增加了： Milwaukee  6.5” 圆锯, 金属切割锯片和电源适配器。 重量: 25 lbs (11.3 kg)

[image: image21.jpg]



JC4-16 电池夹线
16 英尺4 Ga.一端接的红色猪鼻接头，另一端接的是重型夹。 

EC4-16 延长线
[image: image22.jpg]



16 英尺4 Ga.两端均连接

红色猪鼻接头
[image: image23.jpg]



BKPK-100 电池背包
[image: image24.jpg]



             重量: 5 lbs. (2.3 kg)

电源线
13 ft (4 m)

重量
6.8 lbs (3.1 kg)

	电池
	12
	V,带护线圈，密封铅酸电池 

	电池容量
	33
	安培时

	电池箱
	排风口

	电池显示器
	测试按钮旁有5个 LED灯

	电源接头
	2 个高安培, 1个低安培

	重量:
	33 lbs (15.0 kg)

	规格(长x宽x高)
	12” x 6.5” x 15.5”  (305 x 178 x 368 mm3)


PWR-3X12 电池
[image: image25.jpg]




LB-1204 强力照明灯
50 W, 3.9 安培, 4” 直径. 卤素灯 开关按钮.

[image: image26.jpg]


BC-U1 充电器
输入电压和频率 90-230 V AC, 50-60 Hz

最大输出电流               4 A  5%

最大输出电压            14.8  .20 V DC

 重量                            2.4 lbs (1.1 kg)

 规格(长x宽x高)        6.8” x 4.2” x 2

                                      (172 x 107 x 51 mm3)

POWER HAWK Technologies, Inc.
300 Forge Way, Suite 2, Rockaway, NJ 07866
Tel: 973-627-4646 Fax: 973-627-4622
Rev B 10/2008

